電容器

電容器是用來儲存電荷的裝置。

+

無極性電容器         有極性電容器

無極性電容器(non-polar capacitor)的任何一端都可以接駁正負極,而有極性電容器(polar capacitor)是特定一端為正極。

充電

B           A

+Q   +        -   Q

+        -

I    +        -

V

V0

放電

B           A

+Q   +        -   Q

+        -

-I    +        -

電容量(CAPACITANCE) C:

C=QV

Q=CV

電容單位是法拉( FARAD),符號為F, 1F=1CV−1

影響電容量的因素

C 1d

d 是金屬板之間的距離。

平行板電容器

C A

C Ad

C=εAd

其中ε為常數.是金屬中電介質的電容率(PERMITTIVITY)

C=ε0Ad

ε0=8.8510−12Fm−1

εr=εε0

電容器的組合

並聯

+Q1    C1

+Q2    C2

+Q3    C3

C= C1+C2+C3

串聯

V1       V2      V3

+Q   -Q +Q    -Q +Q    -Q

C1       C2      C3

1C=1C1+1C2+1C3

電容器的能量

W=12QV			W=12CV2=12Q2C

連接電容器

相同極接駁

C1

+   -

V

+   -

C2

C1的電荷Q1= C1V1

(接駁前)Q=Q1+Q2(總電荷)

不同極接駁

C1

+   -

V'

-   +

C2

C2的電荷Q= C2V2

(接駁前)Q=Q1-Q2(總電荷)

平行板的吸引力 F

F=Q22εA

C-R電路

放電

Q=Q0e−tCR

V=V0e−tCR

I=I0e−tCR

t1=CRln2

時間常數(TIME CONSTANT)τ

CR大,放電時間長,Q慢慢減少

CR小,Q迅速減少。

充電

Q=Q0(1−e−tCR)

V=V0(1−e−tCR)

I=I0(1−e−tCR)

時間常數τ=CR